ISOR 450 E4 20 – ID 132572

Schallgedämmter Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor des spannungssteuerbaren Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz durch Thermokontakt und intern verschaltetem Motorkondensator. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

451 W

Stromaufnahme max. (I):

2,3 A

Nenndrehzahl (n):

1360 min-1

Kondensator

9µF

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

67 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

76 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

62 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

65°C

Abmessung (LxBxH):

800 x 780 x 547 mm

Anschlussdurchmesser:

450

Gewicht:

67,5 kg

Schaltplan:

116495

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 450 E4 20

Artikelnummer:

132572

Lieferbares Zubehör:

VM 450		119495		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 450

SDS 450		124179	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 450

SG 450 01	134285		Schutzgitter BG 450

RD ISOR 03	130517		Regenschutzdach ISOR 03

GS 01		102787		Geräteschalter (lose)

TEM 015		103502		5-Stufen Trafo mit  Motorschutz (Aufputzmontage)

TES 035		103954 		7-Stufen Trafo ohne Motorschutz (Schaltschrankeinbau)