ISOR 150 EC 20 – ID 129448

Schallgedämmter EC-Rohrventilator im Stahlgehäuse

Vollisolierte Ventilatorbox für die Montage in Lüftungsrohrleitungen. Zur leichten Montage in Rohrleitungen sind die Anschlussstutzen mit einer Lippendichtung versehen. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit schallabsorbierender Innenauskleidung aus 40 mm Mineralwolle mit abriebfester Glasseidenkaschierung gemäß DIN EN 13 501-1, Klasse A1. Einbaulage horizontal und vertikal möglich. Durch einen abnehmbaren Deckel ist die ausschwenkbare Ventilatoreinheit leicht zu reinigen. Ventilatoreinheit aus dem Schalldämmgehäuse leicht ausbaubar. Mit integrierter Montagelasche für einfache Montage.

Ein wirkungsgradoptimiertes rückwärts gekrümmtes Laufrad ist auf den Rotor eines energiesparenden und wirkungsgradeffizienten EC-Außenläufermotors aufgebaut. Das Laufrad ist entsprechend der Gütestufe G 6.3 nach DIN/ISO 1940 auf 2 Ebenen ausgewuchtet. Antriebsmotor geschlossen, wartungsfreies Kugellager mit Lebensdauerschmierung, beidseitig geschlossen. Alle Ventilatoren serienmäßig mit Motorschutz ausgestattet. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen außenliegenden Klemmkasten, Schutzklasse IP44. Die integrierte Elektronik des EC-Motors ermöglicht die Steuerung über ein 0-10V Signal (z.B. Potentiometer, CO2-Sensor).

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

103 W

Stromaufnahme max. (I):

0,8 A

Nenndrehzahl (n):

3460 min-1

Schutzart Klemmkasten:

IP44

Schutzart Motor:

IP54

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

60 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

68 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

53 dB(A)

max. Fördermitteltemperatur (t):

60°C

Abmessung (LxBxH):

378 x 380 x 232 mm

Anschlussdurchmesser:

150 mm

Gewicht:

11,9 kg

Schaltplan:

130302

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

ISOR 150 EC 20

Artikelnummer:

129448

Lieferbares Zubehör:

VM 150		102648		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 150

RSK 150D	113484	 	Selbsttätige Rückstauklappe mit Dichtung BG 150

RSK 150		102660	 	Selbsttätige Rückstauklappe BG 150

SDS 150		102714	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 150

SDF 150		102702	 	Rohrschalldämpfer flexibel, 1m Schalldämmpackung 50mm BG 150

FT 150		112842 		Luftfilterbox für Taschenfilter (ohne Taschenfilter) BG 150

LFT 05 F5	102939		Taschenfilter, M5, Gr. 1, für FT 100-250

LFT 05 F7	102945		Taschenfilter, F7, Gr. 1, für FT 100-250

FTW 150		112851	 	Luftfilterbox mit PWW Heizregister, M5 Filtertasche BG 150

FV 150		112680		Luftfilterbox mit Vlies BG 150

SG 150 01	102896		Schutzgitter BG 150

RD ISOR 01	129882		Regenschutzdach ISOR 01

GS 03		107633		Geräteschalter (lose)

MTP 20		128146		Potentiometer  0-10V, stufenlos

CON P1000	115259		Konstantdruckregelung mit Tag- Nachtumschaltfunktion

CLIMASET01	111314		Zubehörset für CON, Druckschläuche mit Messnippel und Schrauben

SEN CO2		126586		CO2 Sensor, für variable Volumenstromregelung (z.B. in Versammlungsräumen)