EL 280 E2 02 – ID 115334

Diagonalventilator „ETALINE“, hoch effizient

Variable Einbaulage, horizontaler und vertikaler Einbau möglich. Direkt In-Line Montage in das Rohrnetz. Integrierte Montagekonsole für einfache Ventilatorbefestigung. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech gefertigt. ETALINE setzt den Standard für hohe Wirkungsgrade im gesamten Kennlinienfeld. Durch die hohen aerodynamischen und motorseitigen Wirkungsgrade ließ sich ein hochkompakter und gewichtsoptimierter Ventilator realisieren.

Diagonalventilator mit dreidimensional geformten Laufradschaufeln, denen ein dreidimensional geformter Leitapparat nachgeschaltet ist. Dies ergibt den höchstmöglichen aerodynamischen Wirkungsgrad. Das Laufrad ist nach G6.3 DIN ISO 1970 in zwei Ebenen ausgewuchtet. Der Motor ist geschützt im Nabenbereich untergebracht und übt keine störenden Einflüsse auf die Aerodynamik aus. Ein eingebauter Thermostatschalter schützt den Motor vor Überlastung. Die hohe Effizienz des ETALINE basiert auf seiner aerodynamischen Güte. Aufgrund der axialen Durchströmung minimiert diese Baureihe die Einbauverluste im Vergleich zum Radialventilator deutlich. Eingesetzt werden Asynchron Kondensatormotor ausgelegt für Spannungssteuerung mittels Transformator. Der elektrische Anschluss erfolgt am montierten Klemmkasten.

CE Kennzeichnung entsprechend EG Konformitätserklärung für Elektromagnetische Verträglichkeit EMV – Richtlinie 2004/108/EG. EG – Einbauerklärung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG – Richtlinie 2009/125/EG (VO 1253/2014/EU).

Technische Daten

Volumenstrom (V):

m³/h

Druckerhöhung (pfa):

Pa

SFP Wert	:

W/(m3/s)

Spannung (U):

1~230V

Mindestspannung:

80 V

Frequenz (f):

50 Hz

Leistungsaufnahme max. (P1):

270 W

Stromaufnahme max. (I):

1,2 A

Nenndrehzahl (n):

2810 min-1

Ansaug Schallleistungspegel (LWA5):

75 dB(A)

Ausblas Schallleistungspegel (LWA6):

79 dB(A)

Abstrahl Schallleistungspegel (LWA2):

58 dB(A)

Gesamtwirkungsgrad statisch (ηfa):

50,8 %

Gesamtwirkungsgrad total (ηt):

55 %

max. Fördermitteltemperatur (t):

55 °C

Abmessungen (L x H inkl. Montagekonsole):

308 x 290 mm

Anschlussdurchmesser:

280 mm

Gewicht:

8,7 kg

Hersteller:

ruck Ventilatoren GmbH

Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300

www.ruck.eu

Typ:

EL 280 E2 02

Artikelnummer:

115334

Lieferbares Zubehör:

VM 280		115494		Verbindungsmanschetten, 1 Satz = 2 Stück, BG 280

SDS 280		115243	 	Rohrschalldämpfer starr, 1m, Schalldämmpackung 50mm BG 280

SG 280 02	115066		Ansaugschutzgitter für Etaline BG 280

UKR 5030 02	114639		Adapterplatte rund DN280 auf eckig 500x300mm

GS 01		102787		Geräteschalter, lose

TEM 035		103502		5-Stufen Trafosteuergerät mit Anschluss für Motorschutz, Wandmontage, IP54

TES 035		103954		7-Stufen Trafo für Schaltschrankeinbau, IP20